茂名市电白区博贺学校网络系统设备采购项目-采购计划清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关 | - 1.固化提供≥8个千兆RJ45电口，≥2个千兆SFP光口，≥2个万兆SFP+光口； 2.支持LAN/WAN口自由切换，最大可支持≥10个WAN口，满足多链路接入需求； 3.配置1个独立管理口及1个Console调试口，支持带外管理； - 4.提供USB接口，便于系统升级及日志备份； 5.内存容量≥4GB，需采用DDR4及以上规格； 6.标准1U机架式设备，集成路由、交换、防火墙、VPN与行为管理功能； - 整机推荐带机数≥1200台； - 整机吞吐性能≥6Gbps； - 具备高并发NAT会话处理能力，支持“会话数负载均衡”，避免线路拥堵； - IPsec VPN吞吐≥2.8Gbps，SSLVPN吞吐≥1.1Gbps； - 支持威胁情报库功能授权，识别恶意域名及IP； - 内置应用识别库，可识别≥7000种网络应用，支持对P2P、流媒体、办公软件进行精细化控制； - 支持多WAN口负载均衡，策略包括基于会话数、基于流量、基于源地址等算法； - 支持IPsec VPN，并发隧道数≥1000条；支持SSL VPN，并发用户数≥600条； - 支持VRRP虚拟路由冗余协议，可实现双机主备或负载均衡部署； - 支持手机APP（如睿易APP）和云平台集中管理，支持设备远程开局、配置下发与运维； - 支持行为日志记录（如网址访问、应用使用），支持本地存储及外发至日志服务器； 18.支持SD-WAN智能选路功能，优化分支与总部之间的链路质量。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 核心交换机 | - 端口：≥16个万兆光口，≥2个40G上行口，支持25G端口； 2.交换容量：≥2.5Tbps 满足； 3.包转发率：≥1400Mpps 满足； 4.数据中心特性：支持RDMA无损以太网； 5.高可靠：支持跨设备链路聚合； 6.管理与安全：支持远程配置及流量监控。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 核心交换机 | - 电源类型：交换机专用内置电源模块，非通用PC电源； - 功率要求：≥ 120W 输出； - 输入电压：110V/220V 自适应； - 散热风向：前后风向（端口进风，电源出风）； - 安全认证：通过CCC（中国强制性产品认证）或同等认证。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 核心交换机 | 1.端口：≥24个千兆电口，≥4个万兆光口； 2.交换容量：≥330Gbps； 3.包转发率：≥95Mpps； 4.链路聚合：支持万兆端口捆绑； 5.环路保护：支持快速环网保护； 6.支持DHCP防私服。 | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 万兆光模块 | - 类型：万兆单模光模块，SFP+封装； - 传输距离：≥10公里(9/125μm光纤) ； - 兼容设备：与RG-NBS5200-24GT4XS完全兼容； - 工作温度：0~70℃ 商业级； 5.诊断功能：支持实时光功率监控。 | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 路由器 | 1.无线速率：≥1200Mbps，双频 Wi-Fi6； 2.端口：≥1个千兆上行口，≥1个千兆下行口； 3.供电方式：PoE受电； 4.漫游功能：支持无缝漫游； 5.带机量：≥50 终端。 | 台 | 20 |  |  |
| 7 | 传输线 | 超六类网线 | 米 | 12700 |  |  |
| 8 | 光纤线 | 8芯 | 米 | 2700 |  |  |
| 9 | 传输线 | 超五类网线 | 米 | 5000 |  |  |
| 10 | 电源线 | 1.5平方 铜线 | 米 | 500 |  |  |
| 11 | 线槽 | 39线槽 | 米 | 3800 |  |  |
| 12 | 线管 | 线管 | 米 | 2700 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线管、钉子、扎带等 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 机柜 | 530mm长X400mm宽X450mm高，±10mm | 个 | 7 |  |  |
| 15 |  | 600mm长X600mm宽X1600mm高，±10mm | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |